杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司

2025年阮家桥大会议室音响设备采购及安装项目

用户需求书

一、项目名称

杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司2025年阮家桥大会议室音响设备采购及安装项目

二、项目情况

1、为保障2025年阮家桥大会议室音响设备采购及安装项目，需通过公开询价的方式确定一家供应商为分公司2025年阮家桥大会议室音响设备采购及安装。

2、项目预算¥：100000.00 元内。

三、项目编号

CT-CGYS【2025】1353

四、供应厂商资质

1、在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件的副本复印件加盖公章)。

2、经营范围需包含办公用品销售或类似表述。

3、禁止列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的严重失信主体名单、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体名单的厂商参与。

4、不接受联合体投标。

五、货物质量标准

所提供商品（品牌、规格、型号、数量等）需与采购需求一致，质量符合国家标准。

六、交货地点

杭州市拱墅区拱苑路87号杭州市公共交通集团有限公司第一汽车分公司（北门）。

七、付款方式

采购人收到货物后，凭结算单结算，采购人收到成交人足额、合规的增值税专用发票后，于15个工作日内支付实际所发生的金额。

八、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单15"专业音箱 | ◆高音：1×3"75芯铝后盖高音单元； ◆低音：1×15"220磁100芯低音单元； ◆额定功率（W）：520W； ◆频率响应：55Hz-19KHz（±3dB）； ◆灵敏度：100dB； ◆最大声压级：129dB ◆角度（H×V）：90°×60°； ◆分频点：1.5KHz； ◆插座：2×NL4 Speakon； ◆尺寸（W×D×H）：440×453×710mm； ◆重量：33kg； | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 单12"专业音箱 | ◆高音：1×1.75"44芯铝后盖高音单元； ◆低音：1×12"190磁75芯铝架低音单元； ◆额定功率（W）：450W ◆频率响应：60Hz-19KHz（±3dB）； ◆灵敏度：99dB； ◆最大声压级：126dB ◆角度（H×V）：90°×60°； ◆分频点：1.8KHz； ◆插座：2×NL4 Speakon； ◆尺寸（W×D×H）：400×400×648mm； ◆重量：22kg； | 4 | 只 |  |  |
| 3 | 单18寸超低音箱 | ◆低音：1×18" 超低音单元(220磁100芯、铝架、布边）； ◆额定功率：600W/1200W； ◆灵敏度：98dB； ◆最大声压级：126dB； ◆标准阻抗：8Ω； ◆频率范围(±3dB)：30Hz-130Hz； ◆尺寸：宽563mm，深630mm，高658mm ； | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 专业功放 | ◆功率： 2×600W /8Ω 2×900W /4Ω ◆频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB ◆输入阻抗： 20KΩ（平衡） ◆输入灵敏度：1Vrms ◆转换速率: 20V/uS（10KHz） ◆通道隔离: ≥70dB ◆信噪比: ≥100dB ◆总谐波失真:THD+N≤0.08% ◆互调失真: ≤0.06% ◆共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) ◆净重: 15Kg ◆尺寸: 483mm（W）×355mm（D）×88mm（H） | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 专业功放 | ◆功率： 2×800W /8Ω 2×1200W /4Ω ◆频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB ◆输入阻抗： 20KΩ（平衡） ◆输入灵敏度：1Vrms ◆转换速率: 20V/uS（10KHz） ◆通道隔离: ≥70dB ◆信噪比: ≥100dB ◆总谐波失真:THD+N≤0.08% ◆互调失真: ≤0.06% ◆共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) ◆净重: 16Kg ◆尺寸: 483mm（W）×355mm（D）×88mm（H） | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 专业功放 | ◆功率： 2×1000W /8Ω 2×1500W /4Ω ◆频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB ◆输入阻抗： 20KΩ（平衡） ◆输入灵敏度：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/43dB/47dB ◆转换速率: 20V/uS（10KHz） ◆通道隔离: ≥70dB ◆信噪比: ≥100dB ◆总谐波失真:THD+N≤0.08% ◆互调失真: ≤0.06% ◆共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) ◆净重: 18Kg ◆尺寸: 483mm（W）×380mm（D）×88mm（H） | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 4路平衡输入8路平衡输出数字音频处理器；高精度数据处理：24-bit A/D及D/A数模转换器，96KHz采样率，32-bit DSP处理器；功能：自由分频及路由，分配器，压缩/限幅器，噪声门，延迟调节，数字参量均衡，极性选择等功能；配置USB接口、RS232接口连接电脑，电平指示灯及彩屏显示，可连接电话，支持WiFi无线连接，支持中控协议，支持按键调节，支持软件调节，调试界面简洁易操作；输入通道：8段独立自选数字参量均衡（增益调节±20dB），设有延时、极性及静音设置，0-1000ms延时；输出通道：8段独立自选数字参量均衡（增益调节±20dB），设有延时、极性及静音设置，0-1000ms延时；输出通道：均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，控制增益、压限、输入信号选择；分配器：参数可变高通、低通滤波器，其滤波斜率可选6、12、18、24或48dB倍频程，分频滤波曲线可选贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)或林克维茨(Linkwitz-Riley)响应类型，单独控制的高、低通滤波功能可采用不均匀分频的方式。通道功能：参数拷贝功能，可存储12组用户程序； 通道均衡：8个参量均衡,中心频率点：20Hz-20KHz，带宽：0.05-3oct,步距：0.05oct,增益：±20dB，步距：0.1dB，均衡方式 PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf(输出）；压缩/限幅器：每个输出通道可单独设置限幅，可调整参数为：门限值：±20dBμ，步距:1dB, 起动时间：0.3ms-100ms，小于1ms，步距:0.1ms；大于1ms，步距:1ms ,释放时间：可选择2倍、4倍、6倍、8倍、16倍或32倍； 输入阻抗：20KΩ/平衡； 输出阻抗：100KΩ/平衡； 输入范围：≤+18dBu； 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB)； 信噪比：＞110dB； 失真度：＜0.01%； 分离度：＞80dB(1KHz) 电源：AC 110V/240V 50Hz/60Hz； 毛重：3.5kg； 尺寸(W×H×D)：482*44*185MM。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 反馈抑制器 | 完美诠释细腻音质，全数字双通道31段均衡，Q值三档可调，输入输出增益可调，完美诠释细腻音质 ▼65K色2吋彩色TFT液晶屏，分辩率220x176，中英文菜单操作，显示内容更全面直观 ▼高性能4核DSP芯片；高精度24bit A/D, D/A音频转换芯片，96KHz采样率，极高信噪比 ▼单声/立体声模式可选 ▼USB通讯接口，配有专业PC电脑管理软件实时控制操作得心应手 ▼每通道配有高低通，分频，压限、静音、旁路等功能 ▼可存储/调用20组设备参数模式，系统应用方便快捷 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 无线话筒主机 | MX-220无线麦克风接收机 Wireless receiver 无线接收机主要特征，双通道数字话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会受窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁，安全使用宽带发射(50MHz),分段接收技术(两各独立的25MHz子频带)：接收机左右两个通道具有独立的100个频道可调，宽带发射器又可通用于左右两个子宽带，特别适合大量同时使用的场所。彻底解决串频问题。100KTV包间不同频，即使超过100间的场所，通过不同空间使用同频的复用亦可轻松应对。 ·配合『音码及射频强度』静音控制，防止点歌机、电脑及DVD光碟机等辐射杂讯的干扰。具有『ACT』自动频道追锁按键，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机技术参数 面板显示：LCD液晶显示，可同时显示RF/AF信号强度、频道、频率、静音位准等多项功能 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 载波频段：UHF 500~950MHz（标准：640~690MHz） 频带宽度：50MHz 频率调整：∧ / ∨选定需要的频率,再按『SET』功能按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。 接收方式：二次变频接收 灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBV时，S/N>80dB 综合频率响应：50Hz~18KHz±3dB 最大输出电压：独立平衡式: +10dB(2.5V)/600Ω, 混合非平衡式: +4dB(1.25V)/5KΩ. 静音控制模式：『音码及射频强度』双重静音控制 DC电源供应：12V/500mA 包装尺寸：600(宽) x 80(高) x 320(深)mm | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 无线手持 | 无线发射器主要特征：具有高低发射功率转换，应对不同使用场合。高效率、低耗电的电池可以连续使用10小时(高功率)/15小时(低功率)。·具有ACT自动追锁频道功能，可快速精准的自动锁定接收机工作频道。管身上配置LCD液晶显示器，显示工作频道、电池存量。 发射器技术参数 管身材质：铝合金 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF 500-950MHz（标准640-690） 频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道 输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规） 预设频道：200 频率响应：50~16,000Hz 指向性：动圈式指向性 输出阻抗：750Ω 使用电池：AA电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示 最大发射距离：60米 TS2 无线麦克风腰包式发射器 发射器技术参数 管身材质：塑料灌注成型 载波频段：UHF 500-950MHz（标准640-690） 频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道 输出功率：(高)70mW / (低)10mW 谐波辐射：＜-55dBC 最大偏移度：±68KHz 频率响应：50~16,000Hz 指向性：电容式高心型指向性 使用电池：AA电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示 最大发射距离：100米 技术参数 Technological parameter 咪芯: 背极电容式 指向性: 电容式全指向 灵敏度: -35dB±3dB/-45dB±3dB 使用电压: 0.8V-5V DC/1.5V-12V DC 线长: Φ1.2mm*1.2m 可选咪芯直径: Φ2.5mm/Φ4.5mm 配件: 防风棉 使用条件： 环境温度 ： -20~+55℃ 相对湿度 ：35％~85％RH 大气压力 ：86~106KPa 环境噪音 ：36dB(最 大 ) 工作电压范围 ： +1~+10VDC 灵敏度衰减特性：3V→1.5V 变 化 -3dB 电性能： 基准工作电压 ：+1.5V 阻抗 ：680Ω 消耗电流 ： 最大0.5mA 灵敏度 ： (0dB=1V/ Pa,1KHz) -46±2dB 指向性： 超心型 信噪比 ：58dB(最 小 )(A计 权 ,1KHz,Pa) 针插母插，线长60cm 音头尺寸：直径10mm 可 靠 性 实 验 实 验 后 ,经 于 20℃环 境 中 恢 复 3小 时 ,实 验 前 后 灵 敏 度 的 变 化 在 ±3dB以 内 . 振动实验 ：频 率 1 10Hz~55Hz 振幅 ： ±0.15mm 频率2 ：55Hz~150HZ 加速度 ：2m/S2 频率变化：1倍频程/分 ，3方向,各2小时 冲击实验 ：脉冲波形 正弦半波 脉冲宽度 11ms 加速度 150m/S2 冲击次数 3个方向，各10次 高温/低温试验 ：70℃,72小 时 -20℃， 72小时 高温高湿试验：90％RH,+40℃,120小 时 温度交变试验 ：-20℃~ 25℃~ 70℃ 10次 | 8 | 只 |  |  |
| 11 | 无线会议系统主机 | 主要特点： 不需要任何附加设备，通过主机菜单可直接使用。 非正常关闭主机线或关闭主机时同时可以把单元关闭，避免浪费单元的电量。 控制面板上选用飞梭键一键控制，音量、编码、选择频率、锁定功能。 显示屏选用彩色OLED屏、显示频率、ID号、电池电量、音量、开启话筒数量。面板上用7段LCD灯显示RF和AF电屏表。每套系统最多可控制1个主席加250个单元同时使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用多套无线会议系统。 ◆ 最多可1个主席或1个代表同时发言。 ◆ 可自设置1-2个单元同时发言。 ◆ 主机支持手动编地址功能。 ◆ 系统发言模式：先进先出模式。 ◆ 主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权，控制会议气氛。 ◆ 单元使用内置3.7V锂电池，连续使用10-16小时，待机时可使用16小时以上。 * 充电器可以同时充20支、华为品牌充电插头，可用充电宝单独充电。 * 真正分集式接收电路 频率稳定性：±0.0005%，PLL锁相回路频率控制 载波频段：UHF 640-690MHz或740-790MHz 调制方式：FM * 工作有效距离：80-100米 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB 频带宽度：50MHz 最大偏移度：±45KHz * 综合S/N比：>105dB 综合T.H.D：<0.7% @1KHz 综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB 供电：AC220-240V 1000mA 输出插座 ：XLR平衡式及6.3不平衡式插座 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 桌面式主席单元 | 话筒单元主要特点： 话筒杆与底座可分离式设计，方便运输和保存。有效拾音距离50-80cm(视搭配的设备与声场而定)。咪杆采用16MM双极头阵列式设计。咪管长度380mm，蜂窝式方管，双工作指示灯。1.54寸 OLED 屏幕、带中英文字库、可显示信号强度、电池电量、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。主席单元具有控制发言功能。 无线发射器技术参数： 载波频段：UHF 640-690MHz或740-79MHz 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波辐射：<-65dBm 频带宽度：50MHz 最大偏移度：±45KHz RF功率输出：15MW * 内置锂充电电池：3.7V 3500mA 可使用电池：1.5V AA x 3 电流消耗：120mA * 连续工作时间：大于10-14小时 * 频响：50-19000MHz * 方型咪杆长度：190mm * 极头：阵列式双极头设计 * 拾音距离：有效距离40-60cm，最佳拾音距离30-50cm * 有效发射距离80米-100米 | 8 | 只 |  |  |
| 13 | 天线放大器主机 | 超宽的频带保证系统最⼤的灵活性 ◆ 5个频段可选 ◆12dB可调的射频信号电平 ⽤于优化使⽤不同线缆的接收效率 ◆链接输出 可链接8台⽆线接收机组成⼤型系统 ◆ RF电平过载LED 及时监察射频信号的质量 ◆⾼清LCD显示频率：5个频段可选 输⼊/输出阻抗：50欧姆 通道:2*5（10路）输出 显示⽅式：LED 接⼝：B型⺟座 增益+6dB 3阶互调截取点：+38dBm（典型） 增益:平坦度：+1dB 电源输出：DC4*1A 输⼊电源：AC100-260VAC/T2A47-63赫兹 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 天线 | 频率：U段 460-970MHz 显示⽅式：LED指示灯 调控开关：拨动 接⼝：B型⺟座 输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5)增益（最⼤）：12dB（典型） 辐射最强⻆度:0 - 180 整合数控可调:-6 _ 12dB 3阶互调截取点：+45dBm（典型）增益平坦度：+1dB，全频段 电源：+9V⾄12V（典型），150mA | 4 | 片 |  |  |
| 15 | 电源时序器 | 受控制电源：8路（63A空气开关主控电流） USB接口：支持 后面板配有后备按钮开关：有 电压显示：带LED液晶电压显示 单路额定输出电流：13A 每路开/关动作延时：1.2秒 输出插座：8只 高弹性磷铜 万能插座 工作继电器：8只 原装30A 高品质继电器 电源电缆线：6平方 全铜 加粗加长 1.5米，配10A国标落地三扁插头 内部供电：方型变压器 净重 3.8Kg， 尺寸：26.5*48.2*5 | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 调音台 | *20通道设计 *4/8/12单声道，4立体声 *平衡XLR输出 *4辅助编组，2推子前折返，1衰减后辅助，1组立体声输出 *LR主要TRS输出 *外接立体声效果输入与内部效果 *9段立体声均衡 *24DSP效果 *MP3播放器 *低通滤波XLR输出 *+48V幻象电源开关 *100MM推子 *USB录音功能 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 音箱线 | 2.0方护套线，导体材质：高纯度无氧铜；外被材料： PVC外被 | 300 | 米 |  |  |
| 18 | 卡农线 | 产品材质： 无氧铜 产品种类： 卡侬公母线 产品颜色： 酷炫黑 外壳材质： 金属 | 28 | 根 |  |  |
| 19 | 音频线 | 长度5米，插头: 红白莲花头RAC插头 、接口材质：镀金接口，独立包装线材类别 ，音频线材质: 纯铜长度: 1.5米，适用范围：电视机、EVD、功放等带有红白莲花接口的设备 | 4 | 条 |  |  |
| 20 | 音箱插头 | 产品类型:电线连接器，适用设备:数码产品，插拔次数:999，线材材质:铜，产品重量:0.5KG（KG），OEM:不可OEM， | 16 | 只 |  |  |
| 21 | 音响专用 | 加厚 | 6 | 只 |  |  |
| 22 | 弱电机柜 | 加厚 | 1 | 件 |  |  |
| 23 | 施工及调试费用 |  |  |  |  |  |

报价函

项目名称： 2025年阮家桥大会议室音响设备采购及安装

项目编号： CT-CGYS【2025】1353

报价单位（盖章）：

报价日期：      年     月      日

联系人:                  联系电话:

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 图片 | 备注 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单15"专业音箱 | ◆高音：1×3"75芯铝后盖高音单元； ◆低音：1×15"220磁100芯低音单元； ◆额定功率（W）：520W； ◆频率响应：55Hz-19KHz（±3dB）； ◆灵敏度：100dB； ◆最大声压级：129dB ◆角度（H×V）：90°×60°； ◆分频点：1.5KHz； ◆插座：2×NL4 Speakon； ◆尺寸（W×D×H）：440×453×710mm； ◆重量：33kg； | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 单12"专业音箱 | ◆高音：1×1.75"44芯铝后盖高音单元； ◆低音：1×12"190磁75芯铝架低音单元； ◆额定功率（W）：450W ◆频率响应：60Hz-19KHz（±3dB）； ◆灵敏度：99dB； ◆最大声压级：126dB ◆角度（H×V）：90°×60°； ◆分频点：1.8KHz； ◆插座：2×NL4 Speakon； ◆尺寸（W×D×H）：400×400×648mm； ◆重量：22kg； | 4 | 只 |  |  |  |
| 3 | 单18寸超低音箱 | ◆低音：1×18" 超低音单元(220磁100芯、铝架、布边）； ◆额定功率：600W/1200W； ◆灵敏度：98dB； ◆最大声压级：126dB； ◆标准阻抗：8Ω； ◆频率范围(±3dB)：30Hz-130Hz； ◆尺寸：宽563mm，深630mm，高658mm ； | 2 | 只 |  |  |  |
| 4 | 专业功放 | ◆功率： 2×600W /8Ω 2×900W /4Ω ◆频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB ◆输入阻抗： 20KΩ（平衡） ◆输入灵敏度：1Vrms ◆转换速率: 20V/uS（10KHz） ◆通道隔离: ≥70dB ◆信噪比: ≥100dB ◆总谐波失真:THD+N≤0.08% ◆互调失真: ≤0.06% ◆共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) ◆净重: 15Kg ◆尺寸: 483mm（W）×355mm（D）×88mm（H） | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 专业功放 | ◆功率： 2×800W /8Ω 2×1200W /4Ω ◆频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB ◆输入阻抗： 20KΩ（平衡） ◆输入灵敏度：1Vrms ◆转换速率: 20V/uS（10KHz） ◆通道隔离: ≥70dB ◆信噪比: ≥100dB ◆总谐波失真:THD+N≤0.08% ◆互调失真: ≤0.06% ◆共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) ◆净重: 16Kg ◆尺寸: 483mm（W）×355mm（D）×88mm（H） | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 专业功放 | ◆功率： 2×1000W /8Ω 2×1500W /4Ω ◆频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB ◆输入阻抗： 20KΩ（平衡） ◆输入灵敏度：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/43dB/47dB ◆转换速率: 20V/uS（10KHz） ◆通道隔离: ≥70dB ◆信噪比: ≥100dB ◆总谐波失真:THD+N≤0.08% ◆互调失真: ≤0.06% ◆共模抑制比:CMR ≥70dB（20Hz-20KHz) ◆净重: 18Kg ◆尺寸: 483mm（W）×380mm（D）×88mm（H） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 4路平衡输入8路平衡输出数字音频处理器；高精度数据处理：24-bit A/D及D/A数模转换器，96KHz采样率，32-bit DSP处理器；功能：自由分频及路由，分配器，压缩/限幅器，噪声门，延迟调节，数字参量均衡，极性选择等功能；配置USB接口、RS232接口连接电脑，电平指示灯及彩屏显示，可连接电话，支持WiFi无线连接，支持中控协议，支持按键调节，支持软件调节，调试界面简洁易操作；输入通道：8段独立自选数字参量均衡（增益调节±20dB），设有延时、极性及静音设置，0-1000ms延时；输出通道：8段独立自选数字参量均衡（增益调节±20dB），设有延时、极性及静音设置，0-1000ms延时；输出通道：均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，控制增益、压限、输入信号选择；分配器：参数可变高通、低通滤波器，其滤波斜率可选6、12、18、24或48dB倍频程，分频滤波曲线可选贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)或林克维茨(Linkwitz-Riley)响应类型，单独控制的高、低通滤波功能可采用不均匀分频的方式。通道功能：参数拷贝功能，可存储12组用户程序； 通道均衡：8个参量均衡,中心频率点：20Hz-20KHz，带宽：0.05-3oct,步距：0.05oct,增益：±20dB，步距：0.1dB，均衡方式 PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf(输出）；压缩/限幅器：每个输出通道可单独设置限幅，可调整参数为：门限值：±20dBμ，步距:1dB, 起动时间：0.3ms-100ms，小于1ms，步距:0.1ms；大于1ms，步距:1ms ,释放时间：可选择2倍、4倍、6倍、8倍、16倍或32倍； 输入阻抗：20KΩ/平衡； 输出阻抗：100KΩ/平衡； 输入范围：≤+18dBu； 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB)； 信噪比：＞110dB； 失真度：＜0.01%； 分离度：＞80dB(1KHz) 电源：AC 110V/240V 50Hz/60Hz； 毛重：3.5kg； 尺寸(W×H×D)：482*44*185MM。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 反馈抑制器 | 完美诠释细腻音质，全数字双通道31段均衡，Q值三档可调，输入输出增益可调，完美诠释细腻音质 ▼65K色2吋彩色TFT液晶屏，分辩率220x176，中英文菜单操作，显示内容更全面直观 ▼高性能4核DSP芯片；高精度24bit A/D, D/A音频转换芯片，96KHz采样率，极高信噪比 ▼单声/立体声模式可选 ▼USB通讯接口，配有专业PC电脑管理软件实时控制操作得心应手 ▼每通道配有高低通，分频，压限、静音、旁路等功能 ▼可存储/调用20组设备参数模式，系统应用方便快捷 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 无线话筒主机 | MX-220无线麦克风接收机 Wireless receiver 无线接收机主要特征，双通道数字话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会受窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁，安全使用宽带发射(50MHz),分段接收技术(两各独立的25MHz子频带)：接收机左右两个通道具有独立的100个频道可调，宽带发射器又可通用于左右两个子宽带，特别适合大量同时使用的场所。彻底解决串频问题。100KTV包间不同频，即使超过100间的场所，通过不同空间使用同频的复用亦可轻松应对。 ·配合『音码及射频强度』静音控制，防止点歌机、电脑及DVD光碟机等辐射杂讯的干扰。具有『ACT』自动频道追锁按键，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机技术参数 面板显示：LCD液晶显示，可同时显示RF/AF信号强度、频道、频率、静音位准等多项功能 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 载波频段：UHF 500~950MHz（标准：640~690MHz） 频带宽度：50MHz 频率调整：∧ / ∨选定需要的频率,再按『SET』功能按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。 接收方式：二次变频接收 灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBV时，S/N>80dB 综合频率响应：50Hz~18KHz±3dB 最大输出电压：独立平衡式: +10dB(2.5V)/600Ω, 混合非平衡式: +4dB(1.25V)/5KΩ. 静音控制模式：『音码及射频强度』双重静音控制 DC电源供应：12V/500mA 包装尺寸：600(宽) x 80(高) x 320(深)mm | 4 | 台 |  |  |  |
| 10 | 无线手持 | 无线发射器主要特征：具有高低发射功率转换，应对不同使用场合。高效率、低耗电的电池可以连续使用10小时(高功率)/15小时(低功率)。·具有ACT自动追锁频道功能，可快速精准的自动锁定接收机工作频道。管身上配置LCD液晶显示器，显示工作频道、电池存量。 发射器技术参数 管身材质：铝合金 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF 500-950MHz（标准640-690） 频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道 输出功率：（高）30mW / （低）3mW（或依照电波法规） 预设频道：200 频率响应：50~16,000Hz 指向性：动圈式指向性 输出阻抗：750Ω 使用电池：AA电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示 最大发射距离：60米 TS2 无线麦克风腰包式发射器 发射器技术参数 管身材质：塑料灌注成型 载波频段：UHF 500-950MHz（标准640-690） 频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道 输出功率：(高)70mW / (低)10mW 谐波辐射：＜-55dBC 最大偏移度：±68KHz 频率响应：50~16,000Hz 指向性：电容式高心型指向性 使用电池：AA电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示 最大发射距离：100米 技术参数 Technological parameter 咪芯: 背极电容式 指向性: 电容式全指向 灵敏度: -35dB±3dB/-45dB±3dB 使用电压: 0.8V-5V DC/1.5V-12V DC 线长: Φ1.2mm*1.2m 可选咪芯直径: Φ2.5mm/Φ4.5mm 配件: 防风棉 使用条件： 环境温度 ： -20~+55℃ 相对湿度 ：35％~85％RH 大气压力 ：86~106KPa 环境噪音 ：36dB(最 大 ) 工作电压范围 ： +1~+10VDC 灵敏度衰减特性：3V→1.5V 变 化 -3dB 电性能： 基准工作电压 ：+1.5V 阻抗 ：680Ω 消耗电流 ： 最大0.5mA 灵敏度 ： (0dB=1V/ Pa,1KHz) -46±2dB 指向性： 超心型 信噪比 ：58dB(最 小 )(A计 权 ,1KHz,Pa) 针插母插，线长60cm 音头尺寸：直径10mm 可 靠 性 实 验 实 验 后 ,经 于 20℃环 境 中 恢 复 3小 时 ,实 验 前 后 灵 敏 度 的 变 化 在 ±3dB以 内 . 振动实验 ：频 率 1 10Hz~55Hz 振幅 ： ±0.15mm 频率2 ：55Hz~150HZ 加速度 ：2m/S2 频率变化：1倍频程/分 ，3方向,各2小时 冲击实验 ：脉冲波形 正弦半波 脉冲宽度 11ms 加速度 150m/S2 冲击次数 3个方向，各10次 高温/低温试验 ：70℃,72小 时 -20℃， 72小时 高温高湿试验：90％RH,+40℃,120小 时 温度交变试验 ：-20℃~ 25℃~ 70℃ 10次 | 8 | 只 |  |  |  |
| 11 | 无线会议系统主机 | 主要特点： 不需要任何附加设备，通过主机菜单可直接使用。 非正常关闭主机线或关闭主机时同时可以把单元关闭，避免浪费单元的电量。 控制面板上选用飞梭键一键控制，音量、编码、选择频率、锁定功能。 显示屏选用彩色OLED屏、显示频率、ID号、电池电量、音量、开启话筒数量。面板上用7段LCD灯显示RF和AF电屏表。每套系统最多可控制1个主席加250个单元同时使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用多套无线会议系统。 ◆ 最多可1个主席或1个代表同时发言。 ◆ 可自设置1-2个单元同时发言。 ◆ 主机支持手动编地址功能。 ◆ 系统发言模式：先进先出模式。 ◆ 主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权，控制会议气氛。 ◆ 单元使用内置3.7V锂电池，连续使用10-16小时，待机时可使用16小时以上。 * 充电器可以同时充20支、华为品牌充电插头，可用充电宝单独充电。 * 真正分集式接收电路 频率稳定性：±0.0005%，PLL锁相回路频率控制 载波频段：UHF 640-690MHz或740-790MHz 调制方式：FM * 工作有效距离：80-100米 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60dB 频带宽度：50MHz 最大偏移度：±45KHz * 综合S/N比：>105dB 综合T.H.D：<0.7% @1KHz 综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB 供电：AC220-240V 1000mA 输出插座 ：XLR平衡式及6.3不平衡式插座 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 桌面式主席单元 | 话筒单元主要特点： 话筒杆与底座可分离式设计，方便运输和保存。有效拾音距离50-80cm(视搭配的设备与声场而定)。咪杆采用16MM双极头阵列式设计。咪管长度380mm，蜂窝式方管，双工作指示灯。1.54寸 OLED 屏幕、带中英文字库、可显示信号强度、电池电量、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。主席单元具有控制发言功能。 无线发射器技术参数： 载波频段：UHF 640-690MHz或740-79MHz 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波辐射：<-65dBm 频带宽度：50MHz 最大偏移度：±45KHz RF功率输出：15MW * 内置锂充电电池：3.7V 3500mA 可使用电池：1.5V AA x 3 电流消耗：120mA * 连续工作时间：大于10-14小时 * 频响：50-19000MHz * 方型咪杆长度：190mm * 极头：阵列式双极头设计 * 拾音距离：有效距离40-60cm，最佳拾音距离30-50cm * 有效发射距离80米-100米 | 8 | 只 |  |  |  |
| 13 | 天线放大器主机 | 超宽的频带保证系统最⼤的灵活性 ◆ 5个频段可选 ◆12dB可调的射频信号电平 ⽤于优化使⽤不同线缆的接收效率 ◆链接输出 可链接8台⽆线接收机组成⼤型系统 ◆ RF电平过载LED 及时监察射频信号的质量 ◆⾼清LCD显示频率：5个频段可选 输⼊/输出阻抗：50欧姆 通道:2*5（10路）输出 显示⽅式：LED 接⼝：B型⺟座 增益+6dB 3阶互调截取点：+38dBm（典型） 增益:平坦度：+1dB 电源输出：DC4*1A 输⼊电源：AC100-260VAC/T2A47-63赫兹 | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 天线 | 频率：U段 460-970MHz 显示⽅式：LED指示灯 调控开关：拨动 接⼝：B型⺟座 输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5)增益（最⼤）：12dB（典型） 辐射最强⻆度:0 - 180 整合数控可调:-6 _ 12dB 3阶互调截取点：+45dBm（典型）增益平坦度：+1dB，全频段 电源：+9V⾄12V（典型），150mA | 4 | 片 |  |  |  |
| 15 | 电源时序器 | 受控制电源：8路（63A空气开关主控电流） USB接口：支持 后面板配有后备按钮开关：有 电压显示：带LED液晶电压显示 单路额定输出电流：13A 每路开/关动作延时：1.2秒 输出插座：8只 高弹性磷铜 万能插座 工作继电器：8只 原装30A 高品质继电器 电源电缆线：6平方 全铜 加粗加长 1.5米，配10A国标落地三扁插头 内部供电：方型变压器 净重 3.8Kg， 尺寸：26.5*48.2*5 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 调音台 | *20通道设计 *4/8/12单声道，4立体声 *平衡XLR输出 *4辅助编组，2推子前折返，1衰减后辅助，1组立体声输出 *LR主要TRS输出 *外接立体声效果输入与内部效果 *9段立体声均衡 *24DSP效果 *MP3播放器 *低通滤波XLR输出 *+48V幻象电源开关 *100MM推子 *USB录音功能 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 音箱线 | 2.0方护套线，导体材质：高纯度无氧铜；外被材料： PVC外被 | 300 | 米 |  |  |  |
| 18 | 卡农线 | 产品材质： 无氧铜 产品种类： 卡侬公母线 产品颜色： 酷炫黑 外壳材质： 金属 | 28 | 根 |  |  |  |
| 19 | 音频线 | 长度5米，插头: 红白莲花头RAC插头 、接口材质：镀金接口，独立包装线材类别 ，音频线材质: 纯铜长度: 1.5米，适用范围：电视机、EVD、功放等带有红白莲花接口的设备 | 4 | 条 |  |  |  |
| 20 | 音箱插头 | 产品类型:电线连接器，适用设备:数码产品，插拔次数:999，线材材质:铜，产品重量:0.5KG（KG），OEM:不可OEM， | 16 | 只 |  |  |  |
| 21 | 音响专用 | 加厚 | 6 | 只 |  |  |  |
| 22 | 弱电机柜 | 加厚 | 1 | 件 |  |  |  |
| 23 | 施工及调试费用 |  |  |  |  |  |  |
| 含税报价合计金额（小写）¥： （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

（备注：本次采购总金额不高于¥：100000.00元。）

注：  1、报价函若有分页，加盖骑缝章。

2、报价函现场递交时须外包密封。

3、报价有效期 90天

4、报价要求货币为人民币，且报价应含税及完成本项目的一切相关费用；

5、报价出现总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以总价为准，修改分项报价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

6、报价函内容不允许做任何变更，变更视为无效报价（格式可根据实际需求自行排版）。

企业营业执照（加盖公章）

法人身份证正反面（加盖公章）